陪伴椅参数

1.	展开尺寸：1860×620×400（±10）mm；折叠尺寸：830×620×420（±10）mm

2.	使用方法：将活动座椅向外拉出可当床使用，将靠背收起当座椅使用。

▲3.	陪伴椅在承载120kg均布载荷时，椅面应无明显变形，陪伴椅不得有翻转现象，椅面中心变形量≤10mm。（投标文件中提供具有CMA或CNAS标识的检验检测报告予以佐证，检测报告复印件加盖投标人鲜章）

4.	框架采用≥1.2mm碳素钢焊管弯制成型，直角处都采用圆弧过渡。

5.	主框后立柱采用两只φ80mm防缠绕静音脚轮，前立柱带防滑胶脚，折叠活动架配四只φ50mm橡胶脚轮。

6.	椅面连接使用钢制活动转套连接，防夹手，尾段“工”型结构。

7.	椅面表面采用人革皮（颜色可选择）。内部泡沫填充，头段配置枕头。

8.	金属架体管壁内外均有双重涂层防锈。