1、规格：长：2040±5mm;宽：900±5mm; 高：400-505mm；配置：床垫。

2、床头床尾采用。38*1.2mm（厚度），不锈钢落地式床头、床尾，隔栏采用管端成形技术加工，和床头主体焊接，外形美观，结构强度好。床尾配有不锈钢 床位牌固定卡座。连接处采用螺丝固定。

3、床框采用 30*70*1.2mm 优质矩管制作。

4、床面板采用 1.2mm 优质冷轧钢板经模具冲压折弯压筋处理。底部两根加强筋。

5、床体承重≥270kg。

6、▲高档椰棕床垫规格：与床配套由 70mm 厚高度海绵和椰棕组成，内层优质海绵厚度大于 40mm，优质椰棕厚度30mm 且并经防虫处理。产品材质抗细菌滋

生，除菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）＞99.9%。

7、▲整体病床表面采用静电喷塑处理，表面具有完美的外观和极强的耐化学

性、耐腐蚀性且通过酸性盐雾测试检测。