1、规格：长：2040±5mm;宽：900±5mm; 高：400-505mm；

配置：床垫、折叠护栏。

2、床头床尾采用。38*1.2mm（厚度） ，不锈钢落地式床头、床尾，隔栏采用管端成形技术加工，和床头主体焊接，外形美观，结构强度好。床尾配有不锈钢床位牌固定卡座，连接处采用螺丝固定。

3、床框采用 30*70*1.2mm 优质矩管制作。

4、床面板采用 1.2mm 优质冷轧钢板经模具冲压折弯压筋处理。

5、床体承重≧270 公斤。

6、 ▲高档椰棕床垫规格：与床配套由 70mm 厚高度海绵和椰棕组成， 内层优质海绵厚度大于40mm，优质椰棕厚度 30mm 且并经防虫处理。产品材质抗细菌滋生，除菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）＞ 99.9%。。

7、▲铝合金折叠护栏，铝质全覆式护栏 设计，铝合金扶手,表面硬化处理,手握式 单边开关 。护栏高度≧ 350mm 、长度≧ 1500mm、护栏承受 300N 水平推力不变形 。

8、▲整体病床表面采用先进采用家具喷漆技术，色系可选，色泽亮丽。

9、功能要求：背部升降 0-80 度。