1、全覆式护栏设计，总长大于 1500mm； 铝合金扶手,表面硬化处理,手握式单边开关，护栏安装固定后比床垫高 300mm。

2、护栏底部为 30×30mm 厚度≥1.2mm 优 质矩形碳素钢管， 中部为六支 SUS304 不锈钢护栏支柱，上部为铝合金型材横梁，扶手开关为 ABS 工程塑料。

3、▲护栏前后横向额定受力≥300N。