1、规格：与床配套

2、本床垫采用天然椰棕、棕绒和高密度弹性海绵加工成型，具有良好的弹性和韧性且不产生永久变形。

3、床垫厚度≥70mm，高度海绵和椰棕组成，内层优质海绵厚度≥40mm，优质椰棕厚度≥30mm 且并经防虫处理。

4、床垫套子采用优质防水帆布。

5、▲产品材质抗细菌滋生，除菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）＞99.9%。

6、床垫由4 部分组成，背部、座板部、腿板部、脚板部。

7、床垫的4 部分间由防水帆布连接，且根据弯曲方向不同而合理分布。

8、为了便于拆洗，床垫 4 部分侧面均缝 纫有长拉链；为了保持床垫内部透气干燥，侧面置有透气孔。