1、规格：740mm*520mm*960mm;

2、推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm 优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行方便；

3、台面及底座采用 ABS 高级工程塑料一 次性注塑成型，台面三方带 ABS 围栏，

外表光洁、美观；

4、抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽 屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为 ABS 弧形拉手；

5、急救车后方输液架为可调式，根据需要自行调节高度。输液架材料采用Φ 16不锈钢圆管，急救托盘采用优质冷轧板材加工而成，上方配置捆绑带四根，托盘可 360 ° 自由旋转；

6、抽屉采用优质三节静音阻尼滑槽，有效伸缩距离为40cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；

▲7、抽屉分为三种规格，内置三种不同规 格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长  ×宽×高）： 400×600×200mm（大号）； 400×600×100mm（中号）； 400×600  ×50mm（小号），每只塑料筐承重≥20Kg； 三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

▲8、抽屉内部塑料筐内部配置标准 ABS 塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS 塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确，充分提升药品存放量。塑料筐采用注塑工艺制作而成符合 ISO3394 标准的外部尺寸（400×600mm）确保塑料筐可以用于所有同标准的储存和运输系统。

▲9、整车配置五层抽屉，三只小号抽屉、 一只中号抽屉、一只大号抽屉，抽屉整体带一次性安全锁控制；配置透明 ABS   文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶  挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、 两个塑料翻盖式污物桶；推车右侧面带  侧抽板，有效扩大治疗时所需操作面积； 推车左侧带铝合金扶手，便于推车推行；

10、整车配置4只4寸高级全塑胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中 2 只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹 车功能。