附件一：参数要求及商务要求

一、医用控温仪参数要求：

| 1、配置要求 | 主机、控温毯2条、控温帽2个、 |
| --- | --- |
| 2、安全 | 2.1通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证 |
|  | 2.2通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，并可提供专业权威机构出具的检测报告。 |
| 3、主机性能特点 | 3.1机箱材质：ABS。 |
|  | 3.2制冷方式：高效的进口全无氟压缩机制冷系统，功耗低，降温迅速，为患者抢救赢得宝贵时间。 |
|  | 3.3全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。 |
|  | 3.4控温方式：机控/体控，双重测温，可任意选择。 |
|  | 3.5四路输出，采用进口快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。 |
|  | 3.6语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警、除尘报警。 |
|  | 3.7 LCD液晶大屏幕显示，全中文菜单操作，清晰直观。 |
| 4、毯帽特点 | 4.1软冰帽、冰毯采用TPU(热塑性聚氨酯）材料，具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更长久，蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。 |
| *选配 | *4.1冰帽为开启式冰帽，荣获国家最新实用专利技术，冰帽内部空间大，便于治疗护理。 |
| 5、技术指标 | 5.1电源（AC）：220V±10% 50Hz±1Hz |
|  | 5.2毯帽温度范围：1-40℃±10% |
|  | 5.3体温控温范围：26-40℃±10% |
|  | 5.4水温范围（升降温）：-5-40℃±10% |
|  | 5.5空载降温速度：3℃/分 |
|  | 5.6工作方式：连续 |
|  | 5.7噪音：≤45db |
|  | 5.8整机功耗：660VA |
|  | 5.9环境温度：0-40℃±10% |
| 产品配置清单 | 主机1台、控温帽2套、控温毯2条、体温传感器2条、电源线1根、保险丝2个 |

二、科研设备参数要求：

小动物麻醉机参数要求：

1.采用标准的开放式呼吸非循环回路式设计，可同时实现诱导和麻醉且开关独立控制。

2.用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等≤7kg动物的吸入式麻醉；

3.蒸发器采用可变旁路专用定量型回路外设计原理；输出压力波动范围P≦2.5kPa，内部可承受≥50kPa压力无泄漏，使用温度范围不低于10-35℃；

★4．诱导盒采用红色透明材料制作，可减少动物的应激反应，开关方式为滑轨式，可实现单手开关。出气口位于上方，顶盖斜坡式设计，且有孔，出气口可连接主动回收装置在实验的同时进行麻醉气体清除；

5.蒸发器容量不小于120ml，具备精确的氧气流量计，流量可控范围不低于0-4L/min;

6.独立的诱导盒和面罩开关，开关寿命高于10万次，支持同时开启完成双通道实验；

7.麻醉面罩搭配配手术台将面罩固定；为主动回收型麻醉面罩，可搭配气体回收器使用

8.可根据实验要求和不同种类不同大小动物选择各种规格配件（诱导盒、麻醉面罩、麻醉气体回收系统等）；

▲9.配置的气体回收器具有称重功能，称量范围为不低于1～2000g，分辨率不高于1g；具有Ⅰ级（重量超990g，）、Ⅱ级（重量超1010g）超重报警提⽰及时更换过滤罐，以及故障报警提醒（指⽰灯长亮和蜂鸣器发出不同频率的鸣叫）

★10、气体回收器提供负压环境，适用于吸入式麻醉系统的主动回抽废气；抽气范围广，流速为不小于8～60L/min,且流速连续可调并实时显示于LED屏幕；LCD显示屏≥3.2寸，分辨率不低于128*64

气体过滤罐有大、小两种规格供选择，大号过滤罐饱和吸收增量不低于200g，小号过滤罐饱和吸收增量不低于50g。

▲12.生产厂家具有CE、ISO9001和MSDS认证；

▲13.配置移动推车为有操作平台，可放置麻醉机主机等，四轮移动，每个轮子有独立刹车控制，搭配抽屉可防止手术配件及气体回收器。

★14.每套麻醉机配备同品牌麻药异氟烷不少于10瓶，低应激诱导盒（红色）1个，麻醉机主机（诱导盒、面罩通路独立开关）1台，麻醉机空气泵1个，管路套件1套 （需提供厂家兽药经营许可证）

▲15. 供验证系统先进性的证明材料：2016年以来发表SCI文章300+篇，可提供IF（影响因子）20分以上SCI文章4篇

★配置清单：1、空气泵1台2、麻醉机主机1台3、大小鼠低应激诱导盒1个4、大小鼠通用面罩1个5、大小鼠手术操作台1个6、气体回收器1台7、移动推车1台（有抽屉）8、气体回收罐1箱（6个）9、异氟烷1箱（10）瓶。

小鼠疲劳转棒仪参数要求：

小鼠转棒直径：30-40mm；

小鼠转棒长度：58-66mm；

转棒通道：6-8通道；

转棒高度：200-220mm；

转棒表明纹理：带1mm纵向纹路或防滑涂层；

转速范围：1-60转/min；

调整转速：1转/min；

转速分级：加速方式为多级加速；

误差范围：每小时误差在0.5s内；

数据输出:带USB接口；

跌落记录：能在小鼠跌落转棒自动记录；

配置至少包含：1、疲劳仪主机1套

2、电源线 1根

3、数据导出U盘1个

4、使用说明书1本

5、服务承诺1份

6、产品合格证1个

三、商务要求：

1. 交货时间： 合同签订后15个工作日内 。

2. 交货地点： 自贡市精神卫生中心指定地点 。

3. 交货方式：免费送货上门，并安装、调试、培训到正常使用。

4. 乙方提供的产品为全新原装正品，货物权属清楚，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方招标要求和乙方投标承诺，产品生产日期与送货日期不能超过3个月。

5.质保期：质保期至少为5年。质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，3天内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，超过30天仍不能维修正常使用的，由乙方提供备用货物保证甲方的正常使用。

▲6.提供设备所有易损件的维修材料报价清单。